NSV 4000/2 Имитатор нагрузки гидравлический. Производство: Cartec, Италия

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

| Предназначен для воссоздания на тормозном стенде условий испытаний максимально близких к реальной дорожной ситуации. Грузовые автомобили необходимо тестировать в груженом состоянии. При помощи двух гидроцилиндров, установленных в смотровой канаве и прикрепленных посредством цепей к раме автомобиля, создается усилие, прижимающее ось автомобиля к роликам тормозного стенда во время испытания. Таким образом, имитируется загрузка автомобиля. Стропы фиксируются за мост автомобиля или специальные места на раме, в случае их наличия Гидроагрегат оснащен термической защитой от перегрузки, которая срабатывает при 900С; Нагрузка устанавливается клапаном ограничения давления. |  |
| --- | --- |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Гидравлика |  |
| --- | --- |
| Размеры гидростанции, мм | 500 х 395 х 200 |
| Рабочее давление, Бар | 150 |
| Макс. имитация нагрузки на один цилиндр, т | 5 |
| Количество гидроцилиндров | 2 |
| Макс. имитация нагрузки, т | 10 |
| Максимальный ход штока, мм | 300 |
| Скорость подачи, л/мин | 5,2 |
| Емкость системы, л | 17 |
| Гидравлическое масло по DIN 515 | VG 10 ISO VG68 |
| Допустимое количество циклов проверок в час | 6 |
| Электрика |  |
| Размеры силового шкафа, мм | 358 х 248 х 100 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Мощность, кВт | 2 |
| Предохранители, А | 10 |
| Цепь |  |
| Максимальная сила тяги, т на цепь | 5 |
| Длина, м | 1,5 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

| № | Артикул | Наименование, описание | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000608683 | Гидростанция | 1 | Шт |
| 2 |  | Гидроцилиндр | 2 | Шт. |
| 3 |  | Цепь | 2 | Шт. |
| 4 |  | Крюк | 2 | Шт. |
| 5 |  | Петля | 2 | Шт. |
| 6 |  | Стропа для рамы | 2 | Шт |
| 7 |  | Панель управления | 1 | Шт |

Стальные фундаментные балки не входят в комплект поставки. И изготавливаются самостоятельно по чертежам поставщика.