Шиномонтажный

полуавтоматический

станок С601

Предназначен для монтажа и демонтажа колес

легковых автомобилей, мотоциклов и легких грузовиков

с диаметром обода до 20 дюймов (510 мм) и шириной

до 13 дюймов (330 мм).

- надежный и неприхотливый станок;

- прочная и безопасная конструкция;

- поворотная монтажная консоль позволяет устанавливать станок непосредственно у стены;

- мощный отжимающий пневмоцилиндр и лопатка особой формы позволяют быстро и бережно произвести     демонтаж;

- рабочий стол вращается в обе стороны;

- монтажная головка выставляется относительно обода по высоте и по горизонтали;

- специально форма монтажной головки подходит для всех видов шин;

- в качестве опций доступны пластиковые накладки на монтажную головку и кулачки.

Технические данные

| ### Электропитание, В | 380 |
| --- | --- |
| ### Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| ### Максимальный диаметр колеса, мм (дюйм) | 1020 (40) |
| ### Максимальная ширина колеса, мм (дюйм) | 330 (13) |
| ### Зажим снаружи, мм (дюйм) | 270-510 (11-20) |
| ### Зажим изнутри, мм (дюйм) | 295-535 (12-21) |
| ### Максимальный ход отжима, мм (дюйм) | 330 (13) |
| ### Максимальная сила отжима борта, кН | 10 |
| ### Частота вращения поворотного стола, об/мин | 6-7 |
| ### Рабочее давление, бар (атм) | 6-8 |
| ### Максимальный крутящий момент, Н.м | 1078 |
| ### Уровень шума, дБ, не более | 70 |

| Габариты | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В рабочем положении | 900 | 765 | 1810 | 195 |
| В упаковке | 960 | 770 | 960 | 214 |

Съемная боковая панель обеспечивает свободный доступ для технического обслуживания

Блок подготовки воздуха: фильтр, влагоотделитель, регулятор давления, манометр, лубрикатор

Рабочий стол с самоцентрирующимся 4-кулачковым патроном и двумя силовыми пневмоцилиндрами

Простая и практичная система фиксации монтажной головки по высоте

ОБЩИЙ ВИД