| RR 550 PR Автоматическая установка для обслуживания автомобильных кондиционеров Производитель: TOPAUTO, Италия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Назначение и особенности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предназначена для обслуживания автомобильных кондиционеров |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Полностью автоматический рабочий цикл (откачивание фреона из системы, очистка хладагента и отделение масла, сброс использованного масла, вакуумирование системы, проверка герметичности, ввод свежего компрессорного масла и заправка хладагентом) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текстовые подсказки в случае ошибочных действий |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Встроенная база данных, содержит свыше 1000 моделей транспортных средств, (обновляется через серийный порт USB) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вторая база данных, персонализируемая пользователем (30 наименований) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка оснащена 8-ми клавишной клавиатурой, принтером и ЖК дисплеем |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Программное обеспечение для автоматической чистки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Возможность выполнения любой фазы вручную, в полуавтоматическом рабочем цикле или через базу данных |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Статистика о количестве хладагента (откаченного и заправленного) |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тепловая защита компрессора от перегрузки |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Индикация уровня масла в насосе, индикация количества фреона во внутренней ёмкости |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Звуковые сигналы тревоги в случае мин. (<1кг) и макс. (>80%) уровня заполнения рабочей емкости |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задняя ниша для хранения шлангов и принадлежностей |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Программное обеспечение для автоматической чистки |  |  |  |  |  |  |
| II Технические параметры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мощность, Вт | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Производительность вакуумного насоса, л/мин | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Компрессор | Герметичный с автоматическим пополнением масла |  |  |  |  |  |
| 4 | Откачивающая способность (в жидкой фазе), гр/мин | 400 |  |  |  |  |  |
| 5 | Вакуумный насос | Однофазный |  |  |  |  |  |
| 6 | Степень вакуумирования, МБар | 0,1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка герметичности | Автоматическая со звуковым сигналом и информацией на дисплее |  |  |  |  |  |
| 8 | Внутренний баллон | С подогревом, с двойным корпусом и предохранительным клапаном |  |  |  |  |  |
| 9 | Вместимость газа, кг | 12,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ёмкость для масла нового/отработанного, гр | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 | Точность измерения, ±% | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Напряжение питание, В/Гц | 230/50 |  |  |  |  |  |
| 13 | Уровень шума, дБ | ≤70 |  |  |  |  |  |
| 14 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 550х480х950 |  |  |  |  |  |
| 15 | Масса, кг | 65 |  |  |  |  |  |
| 16 | Длина шлангов, м | 3 |  |  |  |  |  |
| III Комплект поставки: |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  |  | Ед. | Кол. |  |
| 1 | Установка |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 2 | Шланг высокого давления |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 3 | Шланг низкого давления |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 4 | Быстроразъёмное соединение высокого давления |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 5 | Быстроразъёмное соединение низкого давления |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 6 | Цилиндр для свежего масла |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 7 | Цилиндр для отработанного масла |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 8 | Кабель питания |  |  |  | шт. | 1 |  |
| 9 | Принтер |  |  |  | шт. | 1 |  |
| IV Отгрузочные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | Значения |  |  |  |
| Упаковка с деревянным поддоном: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг |  |  |  | 670х660х1210 70 |  |  |  |

Принтер:

29.07.2026